附件：设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备主要功能 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户信息传送装置 | 用户信息传输装置关联火灾报警主机，应采集如下信息：用户信息传输装置的状态信息：火灾报警主机的状态信息：相关监测点位故障报警信息、火警报警信息：接入设备类型为网关设备。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 智能压力采集终端 | 针对消防管道出口点或管道最不利点进行压力监测，设备应满足如下规定：实时监测点位信息数值：动态更新设备状态 如电量、信号强度等内容：设备故障报警、监测值超阈值报警；接入设备类型为直连设备。 | 11 | 台 |  |
| 3 | 智能液位采集终端 | 针对消防水池或消防水箱监测深度，设备应满足如下规定： 实时监测点位信息数值：动态更新设备状态如电量、信号强度等内容：设备故障报警、监测值超阈值报警；接入设备类型为直连设备。 | 5 | 台 |  |
| 4 | 电气火灾探测器 | 上传感知对象部件的电流、电压、剩余电流、温度等相关数据；具备故障报警、监测值超阈值报警；具备传感器短路、传感器断路、传感器错接检测功能；接入设备类型为网关设备。 | 3 | 台 |  |
| 5 | 控制室摄像头 | 视频监控系统功能、技术应满足GB/T 28181-2022的相关规定，并满足如下规定：视频设备可向上级推送安装单位、 建筑、经纬度、位置、设备ID、设备名称、型号等相关基础数据；视频设备安放在建筑消控室内，带前端算法功能，可监测人员离岗、人员在岗异常，并可根据不同状态发出报警；视频设备安装在建筑群重要地点并可实时监测现场信息；接入设备类型为视频设备。 | 1 | 个 |  |
| 6 | 消防通道摄像头 | 视频监控系统功能、技术应满足GB/T 28181-2022的相关规定，并满足如下规定：视频设备可向上级推送安装单位、 建筑、经纬度、位置、设备ID、设备名称、型号等相关基础数据；视频设备安放在建筑消控室内，带前端算法功能，可监测人员离岗、人员在岗异常，并可根据不同状态发出报警；视频设备安装在建筑群重要地点并可实时监测现场信息；接入设备类型为视频设备。 | 1 | 个 |  |
| 备注：1、以上设备需包含3年网络费用，并且包含3年维保。 2、以上设备安装需包含所有辅料等。 - 所有设备应按照《重庆市消防物联网信息传输设备接入指导手册1.0》提交相关材料，是否成功接入重庆市消防物联网以市消防救援局确认为准。 - 以上所有设备均包含运输、安装。 |  |  |  |  |  |